BOBCAT A300

Технические характеристики BOBCAT А300. Номинальная грузоподъемность, кг; 1400. Статическая опрокидывающая нагрузка, кг; 2800. Подача гидронасоса, л/мин; 75.7. Скорость движения, км/ч; 0.6,4/11,3/19,9. Размеры. Длина с ковшом, мм; 3630. Ширина с ковшом, мм; 1880/2032. Высота, мм; 2055. Высота подъема ковша, мм; 3211. Двигатель. Тип топлива; дизель. Мощность при максимальном числе оборотов, кВт (л.с.); 54 (73). Вес. Масса со стандартными шинами, с ковшом , полным баком и оператором, кг; 3788. Трансмиссия; гидрообъемная 4х4. Стандартная комплектация BOBCAT A300 1. Блокиратор опускания стрелы. 2. Блокировочная рама безопасности SEAT BAR. 3. Гиравлический позиционер ковша (в т.ч. установлен ключ ВКЛ-ВЫКЛ позиционера). 4. Дизель с турбонаддувом (у большинства моделей) c искрогасителем. Автоматический прогрев свечей накаливания. 5. Дополнительные гидролинии с регулируемым потоком/ максимальным потоком. 6. Инструкция по эксплуатации и обслуживанию на русском языке. 7. Кабина оператора, вкл. систему отопления и вентиляции, стеклоочиститель передней двери с омывателем, полное остекление, внутренняя шумоизоляция, освещение. Каркас кабины соответствует нормам ROPS/FOPS (SAE-J1040& ISO3471/ SAE-J1043& ISO3449 level 1). 8. Каталог ЗиП на CD. 9. Ключ зажигания (2 шт). 10. Ковш универсальный. 11. Колеса повышенной проходимости высокий протектор “Standart duty tyres”. 12. Комплект ЗиП для проведения ТО в течение 1 года. 14. Комплект специнструментов для сервиса. 15. Приборная панель: счетчик моточасов, индикаторы - температуры двигателя, уровня топлива (в баке), вольтметр, предупредительные световые индикаторы. 16. Рабочие огни передние / задние. 17. Рама для монтажа навесного оборудования. 18. Ремни безопасности. 19. Сиденье оператора (полностью регулируемое). 20. Система автоматических блокировок BICS (Bobcat Interlock Control System) 21. Система автоматической аварийной остановки Двигателя / Гиросистемы. 22. Стояночный тормоз. 23. Электропропорциональное управление гидроприводом навесного оборудования. - Система охлаждения SmartFAN Благодаря новому охлаждающему вентилятору К-серии, машины Bobcat работают тише, обеспечивают лучшее охлаждение и являются более эффективными. • Переменная скорость, гидравлический привод. • Вращается на полной скорости только при необходимости. • Работает на 30% тише, чем обычные охлаждающие вентиляторы. • Улучшенные коммуникации на рабочей площадке. - Кожух цепной передачи. Самый лучший в отрасли кожух цепной передачи стал еще лучше. Новые приводные цепи стали на 38% прочнее. Цепная передача К-серии Bobcat соответствует весу машины, мощности и требованиям к эксплуатационным показателям для самых тяжелых режимов работы. • Практически не требует технического обслуживания. • Защищенное уплотнение моста не требует смазки. • Килевидный нижний щит обеспечивает превосходный дорожный просвет, лучшее передвижение по грязи и песку. • Самый крупный размер цепи — №120, высокопрочная овальная цепь (HSOC) •Трубчатые балки оси приварены к раме, поэтому регулировка цепи не требуется. - Два различных режима рулевого управления для вашей работы! Перейдите из режима управления всеми четырьмя колесами к режиму с бортовым поворотом одним нажатием на переключатель! - Режим управления всеми четырьмя колесами Модель Bobcat A300 является компактным погрузчиком с четырьмя управляемыми мостами. Это означает меньший износ колес, меньшее повреждение почвы. - Режим с бортовым поворотом Нажмите на переключатель и воспользуйтесь всеми преимуществами погрузчика с бортовым поворотом. Модель АЗОО маневрирует в ограниченных пространствах, осуществляет развороты в пределах собственной длины и постоянно демонстрирует высокие рабочие показатели. - Вертикальный подъем Конструкция подъемной стрелы модели АЗОО обеспечивает вам оптимальную высоту подъема, досягаемость, угол наклона ковша, а также превосходный обзор для легкой погрузки грузовых машин. - Bobcat A300 — прочный и удобный! - Без ущерба для почвы В режиме управления всеми четырьмя колесами модель АЗОО мягко перемещается по траве и другим легко повреждаемым поверхностям, восстановление которых по окончании работ требуется лишь в незначительной степени. - Без ущерба для шин Меньший износ шин означает более долгий срок эксплуатации. Вы сэкономите деньги, поскольку вам не придется часто менять шины для полноприводной модели АЗОО. Ущерба шинам не причиняется даже при работе на асфальте и других твердых поверхностях. - Гидравлическая система с высоким расходом Вам необходимо больше мощности для управления навесным оборудованием? Данная вспомогательная система обеспечит вам дополнительную мощность для облегчения управления навесным оборудованием Bobcat, таким как кусторез, траншеекопатель, планировщик и измельчитель пней. Машины, оборудованные такой системой, имеют два диапазона гидропотока, поэтому навесное оборудование, требующее более низкого гидравлического расхода, также может быть использовано, и для этого нужно просто переключиться на стандартный режим расхода. - Как работает режим управления всеми четырьмя колесами и режим с бортовым поворотом? Режим управления всеми четырьмя колесами • Управление осуществляется от одного джойстика. • Внутренние и внешние колеса поворачиваются под разными углами и с разной скоростью. • Правая и левая стороны работают вместе с целью уменьшения повреждения почвы и износа колес. Режим с бортовым поворотом • Управление также осуществляется от одного джойстика. • Левые колеса работают независимо от правых, позволяя погрузчику вращаться в противоположных направлениях для обеспечения максимальной маневренности. - Оснащение машины 1. 2-скоростное передвижение 2. Внутренняя шумоизоляция кабины 3. Гидравлический позиционер ковша 4. Кабина с обогревом/ кондиционером 5. Кодовый замок зажигания 6. Конструкция кабины с системой защиты от опрокидывания (ROPS) / системой защиты от падающих предметов (FOPS) 7. Приборная панель Deluxe 8. Рабочие световые индикаторы 9. Сигнал заднего хода и звуковой сигнал 10. Сиденье с подвеской 11. Система автоматических блокировок (BICS) 12. Система рулевого управления для облегчения передвижения по торфу - Оснащение для навесного оборудования - 1. Высокий гидравлический расход (доп) 2. Гидравлическое давление 3. Гидромуфта сброса давления 4. Комплект для управления навесным оборудованием 5. Однопальцевой дополнительный контроль 6. Регулировка скорости 7. Система Power Bob-Tach™ 8. Стандартный гидравлический расход - BOBCAT А300 - А 300 - cамый большой шаг вперед в индустрии производства минипогрузчиков со времен их изобретения. Четыре поворотные оси минипогрузчика - это революция в производстве строительной техники данного класса. Значительно меньший износ покрышек, минимальные повреждения поверхностного почвенного слоя. Модель старшего класса машин. Является аналогом модели S300 с дополнительной функцией гидравлического поворота колес (может быть заблокирована простым нажатием кнопки - погрузчик становится машиной с традиционным бортовым разворотом). Показатели сверхустойчивости и плавности хода при интенсивном маневрировании. Выпускается в двух вариантах - со стандартной гидросистемой (78,4 л/мин) и гидросистемой увеличенной мощности High Flow (116,2 л/мин) для работы с барабанными фрезами до 1 м и дисковыми фрезами. В стандартном исполнении имеет две скорости движения (до 20 км/ч).